西北工业大学网络教育学院

2014年4月大作业

学习中心：                命题教师    牧彬

课程：     计算机网络     考试时间 120分钟       考试形式：大作业    A卷√    B卷□

| 学 号 |  | 姓名 |  | 考试日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单项选择题（每小题2分，共40分） 1．采用全双工通信方式，数据传输的方向性结构为（ ）。 A．可以在两个方向上同时传输 B．只能在一个方向上传输 C．可以在两个方向上传输，但不能同时进行 D．以上均不对 2．采用异步传输方式，设数据位为7位，1位校验位，1位停止位，则其通信效率为（ ）。 A．30% B．70% C．80% D．20% 3．T1载波的数据传输率为（ ）。 A．1Mbps B．10Mbps C．2.048Mbps D．1.544Mbps 4．采用相位幅度调制PAM技术，可以提高数据传输速率，例如采用8种相位，每种相位取2种幅度值，可使一个码元表示的二进制数的位数为（ ）。 A．2位 B．8位 C．16位 D．4位 5．若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环，则称这种拓扑结构为（ ）。 A．星形拓扑 B．总线拓扑 C．环形拓扑 D．树形拓扑 6．采用海明码纠正一位差错，若信息位为4位，则冗余位至少应为（ ）。 A．2位 B．3位 C．5位 D．4位 7．在RS-232C接口信号中，数据终端就绪（DTR）信号的连接方向为（ ）。 A．DTE→DCE B．DCE→DTE C．DCE→DCE D．DTE→DTE 8．RS—232C的机械特性规定使用的连接器类型为（ ）。 A．DB—15连接器 B．DB—25连接器 C．DB—20连接器 D．RJ—45连接器 9．采用AT命令集对MODEM进行编程设置，现要让MODEM完成“用音频先拨外线（拨0），然后停顿2秒再拨62753321”的操作，则应向MODEM发出的AT命令为（ ）。 A．ATDP0，62753321 B．ATDT，62753321 C．ATDT0，62753321 D．ATDT0262753321 10．RS—232C的电气特性规定逻辑“1”的电平范围分别为（ ）。 A．+5V至+15V B．-5V至-15V C．0V至+5V D．0V至-5V 11．若BSC帧的数据段中出现字符串“A DLE STX”，则字符填充后的输出为（ ）。 A．A DLE STX STX B．A A DLE STX C．A DLE DLE STX D．A DLE DLE DLE STX 12．若HDLC帧的数据段中出现比特串“01011111001”，则比特填充后的输出为（ ）。 A．010011111001 B．010111110001 C．010111101001 D．010111110010 13．对于无序接收的滑动窗口协议，若序号位数为n，则发送窗口最大尺寸为（ ）。 A．2n-1 B．2n C．2n-1 D．2n-1 14．以下各项中，不是数据报操作特点的是（ ）。 A．每个分组自身携带有足够的信息，它的传送是被单独处理的 B．在整个传送过程中，不需建立虚电路 C．使所有分组按顺序到达目的端系统 D．网络节点要为每个分组做出路由选择 15．TCP/IP体系结构中的TCP和IP所提供的服务分别为（ ）。 A．链路层服务和网络层服务 B．网络层服务和运输层服务 C．运输层服务和应用层服务 D．运输层服务和网络层服务 16．对于基带CSMA/CD而言，为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突，数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的（ ）。 A．1倍 B．2倍 C．4倍 D．2.5倍 17．以下各项中，属于令牌总线媒体访问控制方法的标准是（ ）。 A．IEEE802.3 B．IEEE802.4 C．IEEE802.6 D．IEEE802.5 18．采用曼彻斯特编码，100Mbps传输速率所需要的调制速率为（ ）。 A．200MBaud B．400MBaud C．50MBaud D．100MBaud - 19．若信道的复用是以信息在一帧中的时间位置（时隙）来区分，不需要另外的信息头来标志信息的身分，则这种复用方式为（ ）。 - A．异步时分复用 B．频分多路复用 - C．同步时分复用 D．以上均不对 20．由于帧中继可以使用链路层来实现复用和转接，所以帧中继网中间节点中只有（ ）。 A．物理层和链路层 B．链路层和网络层 C．物理层和网络层 D．网络层和运输层 二、填空题（每空1分，共20分） 1．计算机网络的发展和演变可概括为_________、_________和开放式标准化网络三个阶段。 2．串行数据通信的方向性结构有三种，即单工、_________和_________。 3．最常用的两种多路复用技术为_________和_________，其中，前者是同一时间同时传送多路信号，而后者是将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用。 4．X.25协议的分组级相当于OSI参考模型中的_________层，其主要功能是向主机提供多信道的_________服务。 5．OSI的会话层处于_________层提供的服务之上，为_________层提供服务。 6．OSI表示层的主要功能为_________、_________和连接管理。 7．在TCP/IP层次模型中与OSI参考模型第四层（运输层）相对应的主要协议有_________和_________，其中后者提供无连接的不可靠传输服务。 8．载波监听多路访问CSMA技术，需要一种退避算法来决定避让的时间，常用的退避算法有_________、_________和_________三种。 9．ATM的信元具有固定的长度，即_________字节，其中_________字节是信头（Header），_________字节是信息段。 三、名词解释（每小题3分，共15分） 1．信道容量 2．不归零码NRZ 3．多路复用（Multiplexing） 4．奇偶校验码 5．信号传输速率 四、简答题（每小题5分，共25分） 1．简述计算机网络的拓扑结构，有哪些常见的拓扑结构？ 2．TCP/IP的核心思想（理念）是什么？ 3．简述CSMA技术的P—坚持算法规则。 4．简述Novell NetWare对文件服务器的共享硬盘提供的5级可靠性措施。 5．简述使用“拨号网络”连接Internet所需进行的准备工作。 |  |  |  |  |  |