西北工业大学网络教育学院

2014年10月大作业

学习中心：                命题教师    牧彬

课程：     计算机网络     考试时间 120分钟     考试形式：大作业    A卷□    B卷√

| 学 号 |  | 姓名 |  | 考试日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单项选择题（每小题2分，共40分） 1．计算机网络拓扑是通过网中结点与通信线路之间的几何关系表示网络中各实体间的（ ）。 A．联机关系 B．结构关系 C．主次关系 D．层次关系 2．双绞线由两根相互绝缘的、绞合成均匀的螺纹状的导线组成，下列关于双绞线的叙述，不正确的是（ ）。 A．它的传输速率达10Mbit/s~100Mbit/s，甚至更高，传输距离可达几十公里甚至更远 B．它既可以传输模拟信号，也可以传输数字信号 C．与同轴电缆相比，双绞线易受外部电磁波的干扰，线路本身也产生噪声，误码率较高 D．通常只用作局域网通信介质 3．ATM网络采用固定长度的信元传送数据，信元长度为（ ）。 A．1024B B．53B C．128B D．64B 4．127.0.0.1属于哪一类特殊地址（ ）。 A．广播地址 B．回环地址 C．本地链路地址 D．网络地址 5．HTTP的会话有四个过程，请选出不是的一个？（ ） A．建立连接 B．发出请求信息 C．发出响应信息 D．传输数据 6．在ISO/OSI参考模型中，网络层的主要功能是（ ）。 A．提供可靠的端—端服务，透明地传送报文 B．路由选择、拥塞控制与网络互连 C．在通信实体之间传送以帧为单位的数据 D．数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复 7．下列哪个任务不是网络操作系统的基本任务？（ ） A．明确本地资源与网络资源之间的差异 B．为用户提供基本的网络服务功能 C．管理网络系统的共享资源 D．提供网络系统的安全服务 8．以下选项不属于以太网的“543”原则是指？（ ） A．5个网段 B．4个中继器 C．3个网段可挂接设备 D．5个网段可挂接 9．既可应用于局域网又可应用于广域网的以太网技术是（ ）。 A．以太网 B．快速以太网 C．千兆以太网 D．万兆以太网 10．交换机端口可以分为半双工与全双工两类，对于100Mbps的全双工端口，端口带宽为（ ）。 A．100Mbps B．200Mbpss C．400Mbps D．800Mbps 11．要把学校里行政楼和实验楼的局域网互连，可以通过（ ）实现。 A．交换机 B．MODEM C．中继器 D．网卡 12．以下哪一类IP地址标识的主机数量最多？（ ） A．D类 B．C类 C．B类 D．A类 13．子网掩码中“1”代表（ ）。 A．主机部分 B．网络部分 C．主机个数 D．无任何意义 14．给出B类地址190.168.0.0及其子网掩码255.255.224.0，请确定它可以划分几个子网？（ ） A．8 B．6 C．4 D．2 15．TCP/IP体系结构中与ISO-OSI参考模型的1、2层对应的是哪一层？（ ） A．网络接口层 B．传输层 C．互联网层 D．应用层 16．采用海明码纠正一位差错，若信息位为4位，则冗余位至少应为（ ）位。 A．2 B．3 C．5 D．4 17．TCP/IP体系结构中的TCP所提供的服务为（ ）。 A．链路层 B．网络层 C．运输层 D．都不是 18．Telnet指的是（ ）。 A．万维网 B．电子邮件 C．文件传输 D．远程登录 19．采用异步传输方式，设数据位为7位，1位校验位，1位停止位，则其通信效率为（ ）。 A．30% B．70% C．80% D．20% 20．下列不属于广域网的是（ ）。 A．ATM网 B．帧中继网 C．以太网 D．X.25分组交换网 二、填空题（每空1分，共20分） 21．计算机网络的功能主要表现在硬件资源共享、___________和___________三个方面。 22．模拟信号传输的基础是载波，载波具有三个要素，即_________、_________和_________。 数字数据可以针对载波的不同要素或它们的组合进行调制，有三种基本的数字调制形式，即___________、___________和___________。 23．HDLC有三种不同类型的帧，分别为___________、___________和___________。 24．到达通信子网中某一部分的分组数量过多，使得该部分乃至整个网络性能下降的现象，称为___________现象。严重时甚至导致网络通信业务陷入停顿，即出现___________现象。 25．会话层定义了两类同步点，分别为___________和___________。其中后者用于在一个对话单元内部实现数据结构化。 26．FTAM是一个用于传输、___________和___________开放系统中文件的信息标准。它使用户即使不了解所使用的实际文件系统的实现细节，也能对该文件系统进行操作。 27．在TCP/IP层次模型的第三层（网络层）中包括的协议主要有IP、ICMP、_________及 _________。 28．WWW上的每一个网页（Home Page）都有一个独立的地址，这些地址称为___________。 三、名词解释（每小题3分，共15分） 29．UTP 30．DNS 31．FTP 32．SMTP 33．ADSL 四、简答题（每小题5分，共25分） 34．简述什么是计算机网络的拓扑结构，有哪些常见的拓扑结构？ 35．同步通信与异步通信有何不同？ 36．试比较模拟通信与数字通信。 37．计算机网络需要哪几方面的安全性？ 38．配置管理的作用是什么？其包括哪几部分功能？ |  |  |  |  |  |